| № | Система или компонент | Что унифицируем | Зачем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материнские платы и бэкплейны | Форм-фактор (M.2 2280, U.2/U.3, 2.5" SATA) и интерфейс (PCIe NVMe, SATA III) | Физическая и электрическая совместимость со слотами ПК и серверов, исключение переходников. |
| 2 | Корпуса устройств, серверные стойки и салазки | Габаритные размеры (толщина 7 мм / 15 мм) и точки крепления (стандарты ISO/IEC) | Быстрая установка и горячая замена без модификации крепежей и салазок. |
| 3 | Подсистема электроснабжения и БП (включая ИБП) | Напряжение питания (+3.3V/+5V/+12V), пиковая мощность и наличие PLP | Защита от перегрузок и предотвращение потери данных при внезапном обесточивании. |
| 4 | Операционные системы и гипервизоры | Драйверы, размер сектора (512e/4Kn), спецификации команд (NVMe, TRIM/UNMAP) | Корректная работа файловых систем (NTFS, ext4, VMFS, ZFS) и сохранение производительности. |
| 5 | Системы мониторинга IT-инфраструктуры (Zabbix, Prometheus) | Протоколы телеметрии (S.M.A.R.T., NVMe-MI) и атрибуты износа (TBW, DWPD) | Автоматизированный контроль состояния SSD и своевременная превентивная замена. |
| 6 | Средства защиты информации и DLP | Спецификации аппаратного шифрования (TCG Opal 2.0, IEEE 1667, AES-256) | Выполнение стандартов безопасности без снижения производительности CPU. |
| 7 | Системы резервного копирования | Совместимость с СРК, ресурс (TBW, MTBF) и протоколы передачи данных | Высокая скорость создания бэкапов и надежность при частых циклах перезаписи. |

### Решение кейса

- Закупается единая линейка SSD одного вендора (деление на Client-серию и Enterprise-серию).

- Для бухгалтерии — M.2 NVMe (256 ГБ).

- Для отдела разработки — M.2 NVMe (512 ГБ).

- Для отдела дизайна — M.2 NVMe (1 ТБ / 1024 ГБ).

- Для серверного сегмента — U.2 / U.3 NVMe Enterprise (2 ТБ / 2048 ГБ).

- Для архивного сервера — 2.5" SATA III или U.2 NVMe Enterprise Read-Intensive (4 ТБ / 4096 ГБ).

- Единый размер логического сектора — 512e.

- Везде поддержка TRIM, UNMAP и S.M.A.R.T.

- Для серверов и архива — обязательная аппаратно-схемная защита от потери питания (PLP).

| Технический регламент / Норматив | Вид документа | Схема | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| ТР ТС 004/2011 (Низковольтное оборудование) | Сертификат соответствия | 3с | Ввоз ограниченной партии (100 шт.). Требуются испытания образцов из конкретной партии. |
| ТР ТС 020/2011 (Электромагнитная совместимость) | Сертификат соответствия | 3с | Ввозится партия персональных ЭВМ. Объединяется в один сертификат с ТР ТС 004/2011. |
| ТР ЕАЭС 037/2016 (Ограничение опасных веществ) | Декларация о соответствии | 2д / 4д | Декларирование партии изделий. Допускается замена декларации на сертификат (схема 3с) для единого пакета документов. |
| Решение Коллегии ЕЭК № 30 (Криптография, Wi-Fi/Bluetooth) | Нотификация ФСБ | — | Обязательный документ для ввоза устройств с функциями шифрования и беспроводной связью. |

### Алгоритм действий

- Анализ товара и подготовка комплекта документов

  - Сбор технического описания, руководства пользователя на русском языке, контракта поставки, инвойса и спецификации на 100 шт.

  - Проверка наличия действующей Нотификации ФСБ на данную модель в едином реестре ЕЭК. При отсутствии — оформление и регистрация нотификации через изготовителя/доверенное лицо.

- Ввоз проб и образцов для испытаний

  - Заключение договора с аккредитованным Органом по сертификации (ОС).

  - Получение от ОС письма для таможни на ввоз проб и образцов (обычно 1–2 шт.).

  - Оформление таможенной декларации на образцы (процедура «выпуск для внутреннего потребления») и их ввоз в РФ.

- Проведение лабораторных испытаний

  - Передача образцов в аккредитованную испытательную лабораторию.

  - Проведение тестов на безопасность, электромагнитную совместимость и содержание опасных веществ.

  - Получение официальных Протоколов испытаний (ПИ).

- Оформление разрешительных документов

  - Орган по сертификации регистрирует и выдает Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 + 020/2011 по схеме 3с (с указанием размера партии — 100 шт. и серийных номеров).

  - Регистрация Декларации ТР ЕАЭС 037/2016 в реестре Росаккредитации с помощью ЭЦП (либо получение добровольного сертификата взамен декларации).

- Маркировка продукции

  - Проверка и нанесение на каждый ноутбук, упаковку и мануал знака обращения ЕАС.

  - Нанесение обязательной маркировки: наименование, модель, характеристики питания, страна изготовитель, наименование импортера.

- Таможенное оформление основной партии

  - Подача Декларации на товары (ДТ) на таможенный пост.

  - Указание реквизитов Сертификата соответствия, Декларации 037, Нотификации ФСБ и уплата таможенных пошлин/НДС.

  - Прохождение таможенного контроля и выпуск партии (100 шт.) в свободное обращение.